D2F Assist & L2F Assist

バージョンアップユーティリティ

操作説明書

第2版  2008年08月01日

株式会社iND

概要

バージョンアップツール(以下、本ツール)は、D2F AssistまたはL2F Assist(以下、本製品とする)をバージョンアップするためのものです。まず、本製品をバージョンアップモードにし、本ツールを使用します。本ツールを使用して製品のバージョンアップを行うためには、製品のバージョンアップファイルが必要になります。

バージョンアップツールの説明

本ツールの使用方法について記述致します。

- パソコンに” D2F_L2F_Verup.exe”及びバージョンアップファイル(xxx.bin)をコピーしてください。

例）copy  a:\ D2FAssistVerup.exe   C:\WINDOWS\ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ\update

copy  a:\rootfs.bin  C:\WINDOWS\ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ\update

２．本ツールを起動して下さい。

” D2F_L2F_Verup.exe”を実行しますと、次の画面が表示されます。

”OK"をクイックして下さい。

※COMを選択した後、再度ツールを起動した場合は上記表示は表示されません。

３．メニューの説明を以下に記述します。

ツールを終了します

バージョンアップの開始

COMポートを選択

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾌｧｲﾙを選択

本製品バージョンアップ方法

１．本製品をバージョンアップモードにします。

①パソコンとRS-232Cのストレートケーブルで接続します。

②FOMAカードが装着されている蓋を外して下さい。

③下図のDIPスイッチ（モード切替設定用）の状態を［図１］に示すような状態に変更して下さい。

| D2F Assist |  |
| --- | --- |
|  | ON （1,2,6 ON 3,4,5 OFF） （モード切替設定用） |
| L2F Assist |  |
|  | 11,2,6 ON 3,4,5 OFF） （モード切替設定用） |

④本装置の電源を投入して下さい。

⑤本装置のLED表示が下記に示すような状態になることを確認して下さい。

| 用途 | 点灯方法 |
| --- | --- |
| バージョンアップ （RS-232Cより） |  |

２．本製品をバージョンアップします。

- ポート設定をクリックしてください。ポート番号の選択画面が出ますので、RS232Cケーブルが接続されているポート(COMポート)を選択してください。ポート番号を選択した後、“OK”をクリックしてください。COMポートを設定します。PCが本製品と接続しているポートを選択してください。

下図のような画面が出た場合

選択したポートが他のアプリケーションで使用されていませんか？

選択したポートがパソコンにありますか？ノートパソコンの場合は赤外線ポート、PCMCIAポートもCOMポートに割り当てられる場合があります。

- ”ファイル選択”をクリックして下さい。ダイアログボックスが起動しますので、バージョンアップファイルを選択してください。
※注意：kernel.binファイルとrootfs.binファイルを両方アップデートする場合、kernel.binファイルからアップデートしてください。

- ”開始”ボタンをクリックしてください。バージョンアップが開始されます。プログレスバーが表示され進行状況が表示されます。

- ”ファイル送信は完了しました。FOMAアダプタのパケット圏内LEDが消灯するまで電源を切らないで下さい。”というメッセージが表示されます。

（注意）

バージョンアップが完了するまで約5分30秒かかります。（rootfs.binの場合）

本装置のパケット圏内LEDが消灯するまでは、本装置の電源を落とさないで下さい。

バージョンアップが失敗した場合は、パケット圏内LEDがオレンジ点滅します。

- バージョンアップ完了（本装置のパケット圏内LEDが消灯）後は、本装置の電源を落とし、DIPスイッチ（モード切替設定用）を運用時のモードに戻してご使用下さい。